DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VPN Site-to-Site IPSec

Policy-Based

Juan Francisco Burgos Hiciano

2023-1981

Versión IOS: 12.4(13b) — C2691-ENTSERVICESK9-M

Protocolos: IKEv1 — ESP-AES-256 / SHA-256

REPOSITORIO:

VIDEO:  https://youtu.be/wu8sxwnN3nI

# 1. Introducción

Este documento describe la configuración completa de VPN Site-to-Site IPSec en routers Cisco IOS, cubriendo los tres modelos de implementación más utilizados en entornos empresariales:

- Policy-Based VPN: el tráfico a cifrar se define mediante listas de control de acceso (ACL).

- Route-Based VPN (VTI): el cifrado se aplica a través de una interfaz de túnel virtual.

- GRE over IPSec: GRE encapsula el tráfico (incluyendo multicast) e IPSec lo cifra.

Cada tipo se configura con ambas versiones del protocolo IKE:

- IKEv1: protocolo más antiguo, ampliamente soportado. Usa 9 mensajes en Main Mode.

- IKEv2: RFC 7296. Más eficiente (4 mensajes), NAT-T automático, mayor seguridad.

# 2. Topología de Red

La topología base es común para los tres tipos de VPN:

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Router A (Peer 1) | eth0 — LAN | 192.168.1.1/24 | Gateway LAN Site A |
| Router A (Peer 1) | eth1 — WAN | 200.0.0.1/30 | Enlace hacia ISP |
| Router ISP | eth0 | 200.0.0.2/30 | Hacia Router A |
| Router ISP | eth1 | 200.0.0.6/30 | Hacia Router B |
| Router B (Peer 2) | eth1 — WAN | 200.0.0.5/30 | Enlace hacia ISP |
| Router B (Peer 2) | eth0 — LAN | 192.168.2.1/24 | Gateway LAN Site B |
| Túnel GRE/VTI | Tunnel0 | 10.0.0.1/30 — 10.0.0.2/30 | IPs internas de túnel |

El Router ISP actúa como transit. El tráfico IPSec (UDP 500, protocolo ESP 50) pasa de forma transparente — el ISP no participa en la negociación VPN.

# 3. Requisitos de IOS y Solución de Errores Comunes

## 3.1 Feature Set requerido

Para que los comandos crypto funcionen, el IOS debe contener 'K9' en el nombre de la imagen, indicando el feature set de criptografía:

Imagen correcta para VPN IPSec

! ✓ Imágenes compatibles:

c2691-entservicesk9-mz.124-13b.bin

c2691-adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin

c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin   <- recomendada en GNS3

! ✗ NO compatible (sin crypto):

c2691-ipbase-mz.124-13.bin

## 3.2 Verificar soporte crypto

Verificación del feature set

Router# show version | include K9

Router# show crypto ?

! Salida esperada con soporte completo:

ca          Show certification authority policy

dynamic-map Show Crypto Map

isakmp      Show ISAKMP configurations          <- debe aparecer

ipsec       Show IPsec configurations           <- debe aparecer

key         Show long term public keys

map         Show Crypto Map                     <- debe aparecer

## 3.3 Imagen cargando desde TFTP (problema común en GNS3)

Si show version muestra la imagen como tftp://255.255.255.255/unknown, el IOS no cargó correctamente y los módulos crypto no estarán disponibles:

Diagnóstico de imagen

Router# show version | include System image

! ✗ Problema — imagen no cargada:

System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"

! ✓ Correcto — imagen desde flash:

System image file is "flash:c2691-entservicesk9-mz.124-13b.bin"

Solución: en GNS3, detener el router → clic derecho → Configure → verificar que IOS image apunte al archivo .bin correcto. RAM mínima recomendada: 256 MB.

## 3.4 Error: modo tunnel en transform-set

El subcomando mode tunnel no puede ir en la misma línea del transform-set. Se debe configurar en dos pasos:

Configuración correcta del transform-set

! ✗ Incorrecto — todo en una línea:

crypto ipsec transform-set TS_AES256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac mode tunnel

! ✓ Correcto — subcomando separado:

R(config)# crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

R(cfg-crypto-trans)# mode tunnel

R(cfg-crypto-trans)# exit

## 3.5 Error: Crypto Map no existe

El crypto map debe crearse ANTES de aplicarlo a la interfaz. El orden correcto es:

- Crear ISAKMP policy

- Definir Pre-Shared Key

- Crear ACL de cifrado

- Crear el Crypto Map

- Aplicar a la interfaz WAN

# 4. VPN Policy-Based

En este modelo, el tráfico a cifrar se define explícitamente mediante una ACL (crypto ACL). El Crypto Map referencia la ACL y se aplica a la interfaz WAN.

## 4.1 IKEv1 — Policy-Based

### Router A

Router A — IKEv1 Policy-Based completo

! --- Interfaces ---

interface GigabitEthernet0/0

description LAN - Site A

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

description WAN hacia ISP

ip address 200.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2

! --- Fase 1: ISAKMP Policy ---

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

lifetime 86400

crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.5

! --- Fase 2: Transform Set ---

crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

! --- Crypto ACL ---

ip access-list extended ACL_VPN_A_TO_B

permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! --- Crypto Map ---

crypto map CMAP_SITE_A 10 ipsec-isakmp

set peer 200.0.0.5

set transform-set TS_AES256_SHA256

set pfs group14

match address ACL_VPN_A_TO_B

! --- Aplicar a WAN ---

interface GigabitEthernet0/1

crypto map CMAP_SITE_A

### Router B

Router B — IKEv1 Policy-Based completo

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 200.0.0.5 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.6

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

lifetime 86400

crypto isakmp key VPN_S3CR3T address 200.0.0.1

crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

ip access-list extended ACL_VPN_B_TO_A

permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_SITE_B 10 ipsec-isakmp

set peer 200.0.0.1

set transform-set TS_AES256_SHA256

set pfs group14

match address ACL_VPN_B_TO_A

interface GigabitEthernet0/1

crypto map CMAP_SITE_B

## 4.2 IKEv2 — Policy-Based

IKEv2 reemplaza crypto isakmp con tres elementos: ikev2 proposal, ikev2 keyring e ikev2 profile. El crypto map referencia el profile con 'set ikev2-profile'.

### Router A

Router A — IKEv2 Policy-Based

! --- IKEv2 Proposal (algoritmos) ---

crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2

encryption aes-cbc-256

integrity sha256

group 14

crypto ikev2 policy POL_IKEv2

proposal PROP_IKEv2

! --- Keyring (Pre-Shared Key) ---

crypto ikev2 keyring KR_SITE_B

peer PEER_B

address 200.0.0.5

pre-shared-key local  VPN_S3CR3T

pre-shared-key remote VPN_S3CR3T

! --- Profile IKEv2 ---

crypto ikev2 profile PROF_IKEv2

match identity remote address 200.0.0.5 255.255.255.255

authentication remote pre-share

authentication local  pre-share

keyring local KR_SITE_B

crypto ipsec transform-set TS_IKEv2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

ip access-list extended ACL_VPN_A_TO_B

permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_IKEv2_A 10 ipsec-isakmp

set peer 200.0.0.5

set transform-set TS_IKEv2

set ikev2-profile PROF_IKEv2

set pfs group14

match address ACL_VPN_A_TO_B

interface GigabitEthernet0/1

crypto map CMAP_IKEv2_A

# 5. IKEv1 vs IKEv2 — Diferencias Clave

| Aspecto | IKEv1 | IKEv2 |
| --- | --- | --- |
| Política Fase 1 | crypto isakmp policy | crypto ikev2 proposal + policy |
| Pre-Shared Key | crypto isakmp key | crypto ikev2 keyring |
| Perfil de identidad | No requerido | crypto ikev2 profile (obligatorio) |
| Mensajes negociación | 9 (Main) / 6 (Aggressive) | 4 mensajes |
| NAT Traversal | Configuración manual | Automático |
| Referencia en crypto map | Implícita (isakmp-policy) | set ikev2-profile <nombre> |
| Seguridad | Menor (ataques conocidos) | Mayor (diseño moderno) |
| Recomendación | Legacy / interoperabilidad | Nuevos despliegues |